Laboratórne cvičenie č. 3

Určenie povrchového napätia kvapaliny z kapilárnej elevácie

Meno:									Dátum:

Trieda:									Šk. rok:

Úloha: 	Odmerajte povrchové napätie vody z kapilárnej elevácie.

Pomôcky: 	kapilárna trubica, nádoba s destilovanou vodou,	ihla, posuvné meradlo (mikrometrické meradlo)

Teória:	Pri kapilárnej elevácii vody možno sledovať, že kvapalina v kapiláre vystúpi do určitej

výšky h. Kvapalina bude stúpať až dovtedy, kým sa hydrostatický tlak ph vyrovná

s kapilárnym tlakom pk. Preto platí vzťah:     pk = ph

Postup:

- Odmeriame vnútorný priemer kapiláry pomocou ihly, a to tak, že ihlu opatrne zasunieme
do kapiláry a označíme na nej miesto, kde ju až bolo možné do kapiláry zasunúť. 
Na tomto mieste odmeriame priemer ihly pomocou mikrometrického meradla.

- Kapiláru vertikálne ponoríme do nádoby s vodou a sledujeme, pokiaľ kvapalina v kapiláre
vystúpi (obr.). Konečnú výšku h zaznačíme.

- Dosedením jednotlivých veličín do upravenej rovnice pre výpočet povrchového napätia
kvapaliny vypočítame povrchové napätie vody σ. Výsledok porovnáme v MFChT.

Výpočet

 = 1000 kg.m-3

g = 10 m.s-2					σ =                         N.m-1

d =                         m

h =                        m

Záver: Porovnajte nameranú nodnotu povrchového napätia vody s hodnotou v MFCHT